Retro go mit esp32s3 R16N8

Pinbelegungen die funktionieren mit image

retro-go_1.46_esp32-s3-devkit.img

Tasten

// Input

#define RG_GAMEPAD_GPIO_MAP {\

{RG_KEY_SELECT, .num = GPIO_NUM_16

{RG_KEY_START,  .num = GPIO_NUM_17

{RG_KEY_MENU,   .num = GPIO_NUM_18

{RG_KEY_OPTION, .num = GPIO_NUM_8

{RG_KEY_A,      .num = GPIO_NUM_15,

{RG_KEY_B,      .num = GPIO_NUM_5

{RG_KEY_UP,      .num = GPIO_NUM_6

{RG_KEY_RIGHT,      .num = GPIO_NUM_7

{RG_KEY_DOWN,      .num = GPIO_NUM_0

{RG_KEY_LEFT,      .num = GPIO_NUM_45

Batterie-Messung	GPIO 4 (ADC1_CH3)= gelb

Rot= 5V

Schwarz = GND

ILI9341

/ SPI Display

#define RG_GPIO_LCD_MISO            GPIO_NUM_NC

#define RG_GPIO_LCD_MOSI            GPIO_NUM_12

#define RG_GPIO_LCD_CLK             GPIO_NUM_48

#define RG_GPIO_LCD_CS              GPIO_NUM_NC ----- hier wichtig mit GND verbinden, weil sonst sd card error

#define RG_GPIO_LCD_DC              GPIO_NUM_47

#define RG_GPIO_LCD_BCKL            GPIO_NUM_39

#define RG_GPIO_LCD_RST             GPIO_NUM_3

#TFT muss verkehrtrum angebracht werden, d.h. sd card nach unten. Eigentümlichkeit von retrogo, genauso dass die Status LED immer leuchtet

Separates SD Card Modul – diesselbe Beschaltung zusätzlich 3,3V und GND

Sdcard

/ Storage

#define RG_STORAGE_ROOT             "/sd"

#define RG_STORAGE_SDSPI_HOST       SPI3_HOST

#define RG_STORAGE_SDSPI_SPEED      SDMMC_FREQ_DEFAULT

SD-Karte über SPI3 (separater Bus)

SD-Modul Pin	ESP32-S3 GPIO über ili9341 hinten

#define RG_GPIO_SDSPI_MISO          GPIO_NUM_9

#define RG_GPIO_SDSPI_MOSI          GPIO_NUM_11

#define RG_GPIO_SDSPI_CLK           GPIO_NUM_13

#define RG_GPIO_SDSPI_CS            GPIO_NUM_10

Audio — MAX98357A über I2S

MAX98357A Pin	ESP32-S3 GPIO

// External I2S DAC

#define RG_GPIO_SND_I2S_BCK         41

#define RG_GPIO_SND_I2S_WS          42

#define RG_GPIO_SND_I2S_DATA        40

SD	3.3 V (festeingeschaltet, kein Enable-Pin im Code)

VIN	3.3 V oder 5 V (für 3 W an 4 Ω)

GND	GND

Anschluss 3,7V akku an tp4065> MT3608>GND und 5V anschluss esp32. Spannungsregler ist auf 5V eingestellt

USBanschluss links (Draufsicht) am esp32 für flash. Webflash über retrogo, erst löschen mit 0x0 und dann flashen, danach rst drücken